620137, Россия, г. Екатеринбург, ул. Волховская 20 – 303.

www.prompribor.uralregion.ru,    E-mail: z8991@epn.ru

Тел/факс:  +7 (343) 341-25-61,    341 – 68 – 05 .

| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №___________________ОТ___________201__г. ПРЕДПРИЯТИЕ-ЗАКАЗЧИК ____________________________________ тел. ЗАКАЗЧИКА: | СОГЛАСОВАНО: # ООО «НПФ ПРОМПРИБОР» _________________________________ ____________________________ Дата: |
| --- | --- |

Таблица технических характеристик  прибора СКАТ-ППЖ

(заполняется Заказчиком).

Заполненная таблица имеет силу технического задания на изготовление и поставку преобразователя плотности жидкости.

| 1 | Тип заказываемого преобразователя плотности жидкости (см. систему обозначений). |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Сведения о жидкости. Тип жидкости. Плотность, вязкость, агрессивность. Для кислот и щелочей – предельная (максимальная) концентрация. |  |
| 3 | Количество заказываемых приборов |  |

Система обозначений преобразователя плотности:

СКАТ-ППЖ – Х – Х – Х - Х

Удлинительная штанга (выбрать длину из ряда).

0, 300,  450,  800,  1000,  1500 мм.

*При необходимости указать нестандартную длину штанги.

Крепление на емкости (трубопроводе).

Б - жесткое крепление датчика на стенке (крепежная бобышка

с  резьбой 1 1/2 "). Давление в емкости  до 2 МПа.

В - крепление через зажимную цанговую втулку (возможность переме-

щения датчика внутри емкости).  Давление в емкости до 0,6 МПа.

Ф(Dy/Py)– фланцевое крепление датчика. Фланец по ГОСТ 12815-80.

В обозначении указать Dу,мм/Ру,МПа. Давление в емкости до 6,3 МПа.

Длина линии связи (кабель МКШ 5Х0,35).

Д (…) – кабель МКШ 5Х0,35, в скобках указать длину в метрах.

0 – кабелем не комплектуется

Калибруемый диапазон плотности

П  (…) – в скобках указать необходимый диапазон калибровки в г/см³.

ПС–стандартный (максимальный) калибруемый диапазон 0,6 – 2,0 г/см³

Примечание:

В случае указания необходимого диапазона калибровки, точность показаний прибора увеличивается.

Пример:

СКАТ-ППЖ-П(0,75–1,25)–Д(40)–Б-300  (Преобразователь плотности жидкости, диапазон изменения плотности  жидкости 0,75-1,25 г/см³, комплектация соединительным кабелем МКШ 5Х0,35, длиной 40 м, крепление к емкости через бобышку с резьбой 1 1/2", удлинительная штанга-300мм).